Mszanowo 04.02.2016 r.

ZP.271.1.1.2016

Odpowiedź na pytania III oraz informacja o zmianie ogłoszenia

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej Bratian - Marzęcice – Etap I wraz ze ścieżką pieszo-rowerową”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 16922 – 2016 z dnia 25.01.2016

- Na podstawie art. 38 ust.2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Pytanie nr 1

W czasie  analizy projektu oraz  wykonanej wizji w terenie stwierdzono konieczność wykonania odhumusowania trasy przebiegu projektowanej ścieżki rowerowej w ilości 3740 m2 w celu poprawnego wykonania zakresu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że należy skalkulować  przedmiotowe  roboty w cenie ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający w roku 2015 wykonał prace związane z odhumusowaniem części przebiegu trasy ścieżki rowerowej , w cenie ofertowej należy ująć odhumusowanie w ilości 1740 m2.

Pytanie nr 2

Po wizji  dokonanej w terenie stwierdzono konieczność wykonania nasypów w ciągu projektowanej trasy ścieżki rowerowej przy podłączeniu do drogi powiatowej nr 1333 w ilości 234 m3. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe  roboty należy skalkulować  w cenie ofertowej.

Odpowiedź:

Projektant inwestycji nie przewidywał w opracowanej dokumentacji konieczności wykonania nasypów we wskazanym miejscu więc nie należy ich kalkulować w cenie ofertowej.

Pytanie nr 3

W zakresie zamówienia jest przestawienia kapliczki na skrzyżowaniu DG 181033 i DP 1246N. Ze względu na konstrukcję kapliczki tj. brak wypełnienia oraz fundamentu przestawienie kapliczki lub jej rozebranie i powtórne odtworzenie z materiałów rozbiórkowych okazuje się niemożliwe do wykonania. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy skalkulować wykonanie nowej kapliczki.

Odpowiedź

W wycenie  należy uwzględniać koszt przeniesienia istniejącej kapliczki w km 2+859, z wymianą uszkodzonych w czasie demontażu i montażu elementów.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną  określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia

Odpowiedź:

Decyzja Środowiskowa załączona jest w projekcie budowlanym przebudowy DG 181033N – patrz Załącznik Nr 8 a do SIWZ. Przesłanki wpływające na zmianę terminu wykonania umowy zostały określone w  Załączniku nr 7 do SIWZ – projekcie umowy.

Pytanie nr 5

Podczas wizji w terenie stwierdzono konieczność wykonania karczowania istniejących karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach w ilości 47 szt. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy skalkulować: karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją , zasypkę dołów materiałem nasypowym oraz zagęszczenie warstwami.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić karczowanie 47 pni wraz z wywozem i utylizacją, zasypkę dołów materiałem nasypowym oraz zagęszczenie warstwami.

Pytanie nr 6

Podczas analizy dokumentacji technicznej dołączonej do przedmiotu zamówienia stwierdzono konieczność wykonania nasypów w miejscu istniejących rowów biegnących wzdłuż drogi Bratian- Nawra w ilości 723 m3. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie ofertowej należy skalkulować  wykonanie przedmiotowych nasypów.

Odpowiedź:

W poz. 19.d.1.1 przewidziano wykonanie nasypów w ilości 888,01 m3.

Pytanie nr 7

Podczas analizy dokumentacji technicznej oraz wizji w terenie, w ciągu drogi Bratian-Nawra stwierdzono konieczność wykonania  odhumusowania/ ścięcia poboczy ilości  4271 m2 w celu wykonania prawidłowego zakresu zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że należy skalkulować  wykonanie ścięcia poboczy w cenie ofertowej

Odpowiedź:

W ofercie należy skalkulować ścinkę poboczy w ilości 4271,0 m2.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie  ilości przedmiarowej wykonania  poboczy z KŁSM w poz. nr 76 d.1.6.

Odpowiedź:

Pobocza o szerokości 0,40 m z KŁSM wykonać zgodnie z poprawionym przedmiarem

2403,75x0,4 = 961,50 m2 – str. prawa

2313,2x0,4 = 925,28 m2 – str. lewa

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie ilości wykonania umocnień z płyt MEBA w poz. nr 87 d.1.7.

Odpowiedź:

Ilość umocnień z płyt MEBA należy wykonać zgodnie z poz. nr 87 d 1.7. przedmiaru robót.

Pytanie nr 10

Mając na uwadze złożoność dokumentacji dot. przedmiotowego zadania oraz  chęć rzetelnej wyceny z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację kontraktu prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 11.02.2016.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.02.2016.

W dniu 04.02.2016 r zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 24572 - 2016 o zmianie ogłoszenia Nr 16922 – 2016 z dnia 26.01.2016, dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać podbudowę z KŁSM 0/31,5 mm pod poboczami zgodnie z rysunkami w projekcie wykonawczym w celu skalkulowania zakresu w/w prac w ofercie cenowej.

Odpowiedź:

Podbudowę z KŁSM należy wykonać o szerokości 5,50 m zgodnie z przedmiarem robót. Kruszywo w obrębie jezdni ograniczonej krawężnikami i ściekiem wynosi 5,0 m nadwyżkę kruszywa wbudować pod poboczami.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o stopniu przekruszenia  90/3.

Odpowiedź:

Należy wykonać podbudowy z KŁSM 0/31,5 mm o stopniu przekruszenia 90/3.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie ze w przedmiotowym zakresie przetargowym jest wykonanie studni D15.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie studni D15 w pasie DK 15.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie posadowienia przepustu przy DK 15 zgodnie w rzędnymi dna istniejącego rowu w ciągu DK 15.

Odpowiedź:

Przepust posadowić zgodnie z rzędnymi podanymi na rys. 4.1. i dokumentacji budowy chodnika zatwierdzonej przez GDDKiA w Olsztynie.

Pytanie nr 15

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis techniczny oraz profile podłużne i rysunki szczegółowe dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia profile podłużne z niezbędną legendą dla realizacji robót.- stanowić on będzie Załącznik nr 14 do SIWZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie konieczności montażu rur osłonowych na istniejącej sieci wodociągowej. W przypadku konieczności montażu rur osłonowych prosimy o aktualizacje przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu rur osłonowych na sieci wodociągowej.

Pytanie nr 17

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 02.02.2016r. na pytanie nr 7, a także z zakresem prac jakie trzeba wykonać w terminie od 4 maja 2016r. do 15 października 2016r. (kosztorys ofertowy pozycja nr 4.d.1.1; 5.d.1.1 ścinanie drzew piła mechaniczną…) zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż we wskazanym terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami. wykonanie prac dotyczących ścinania drzew jest nie możliwe ze względu na okresy lęgowe ptaków.

Dlatego też prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne zezwolenie na wycinkę tych drzew w terminie od 4 maja 2016r. do 15 października 2016r.

Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego uzyskane  pozwolenie na wycinkę drzew w okresie lęgowym nakłada na usuwającego drzewa wykonanie tych prac pod nadzorem ornitologa . Patrz odpowiedz na pytania II - pytanie nr 7.

- Na podstawie art. 38 ust.4 i ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający informuje, że w związku z pytaniami, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje się zmiany w Rozdziale XI SIWZ poprzez zmianę zapisu w ust. 2 i w ust. 5:

- Termin składania ofert  w przedmiotowym postępowaniu (określony w ust. 2) został przesunięty na dzień: 11.02.2016 r. na godz. 10.00.

- Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu (określony w ust. 5) został przesuniety na dzień: 11.02.2016 r. na godz. 10.10.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W dniu 04.02.2016 r zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie nr 24572 - 2016 o zmianie ogłoszenia Nr 16922 – 2016 z dnia 26.01.2016, dotyczące powyższych zmian. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.gminanml.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej