Mszanowo 21.03.2016 r.

ZP.271.1.2.2016

Wykonawcy

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Bratian i Jamielnik”

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 54498 – 2016 z dnia 10.03.2016

Na podstawie art. 38 ust.2, w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, wyjaśniam:

Zadanie nr 1 – Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie

Pytanie nr 1

„Projekt budowlany zakłada przebudowę nawierzchni zjazdów i chodników, przedmiar tego nie określa - proszę o sprostowanie i ewentualny zakres robót”

Odpowiedź:

Zadanie nie obejmuje przebudowy zjazdów i chodników.

Pytanie nr 2

„Poz. 13 przedmiaru robót określa ławę pod obrzeża, czego dotyczy ta pozycja w przedmiarze nie ma ustawienia obrzeży betonowych”

Odpowiedź:

W przedmiarze błędnie określono – chodzi o ławę pod krawężnik.

Pytanie nr 3

„Projekt budowlany zakłada ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych, w przedmiarze brak jest takiej pozycji. W jakiej pozycji należy uwzględnić te roboty?”

Odpowiedź:

Nie należy ich uwzględniać w wycenie. Rury dwudzielne zostały zamontowane w trakcie wykonywania kanalizacji deszczowej wykonanej w 2015 r.

Pytanie nr 4

„Przedmiar nie uwzględnia wykonania nasypów, wg PB w km 0+08 do 0+062 różnica niwelety wynosi ok 60 cm , co wymaga wykonania nasypu (warstwy konstrukcyjne 4+4+20+20=48 cm) 60cm-48cm= 12 cm wg. tabeli robót ziemnych grunt z wykopu nie nadaje się do wykonywania nasypów. Proszę o sprostowanie.”

Odpowiedź:

Częściowe korytowanie drogi zostało wykonane w trakcie wykonywania sieci deszczowej w przedmiotowej drodze.

Pytanie nr 5

„Proszę o potwierdzenie, że na ww. inwestycji nie należy wykonywać kanalizacji deszczowej”

Odpowiedź:

Kanalizacja deszczowa została wykonana w 2015 r.

Pytanie nr 6

„Proszę o wskazanie robót rozbiórkowych”

Odpowiedź:

Nie występują.

Pytanie nr 7

„Proszę o określenie kategorii przekruszenia KŁSM 0-31,5 na podbudowie gr 12 cm i 8 cm.”

Odpowiedź;

Kategoria przekruszenia dla warstwy o gr. 12 cm – C30/50, dla warstwy o gr. 8 cm. – C3/90

Pytanie nr 8

„Proszę o zamieszczenie SST, na stronach internetowych nie została załączona”

Odpowiedź:

W porozumieniu i za zgodą Biura Projektowego " DAN- TOR " Sp. z o.o. dokonano zmiany nawierzchni  przedmiotowych dróg z kostki betonowej typu Polbruk 8cm na nawierzchnie asfaltową 2 x 4cm  - w związku z powyższym należy się stosować dla typowych SST jak dla wyżej określonych nawierzchni asfaltowych.

Zadanie Nr 2 – Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Jamielniku – zjazd nr II na ul. Lipową

Pytanie nr 1

„Proszę o potwierdzenie, że na ww. inwestycji zamawiający nie przewiduje wykonania chodników i zjazdów na posesje. Jeżeli tak to proszę o zakres  wykonania”

Odpowiedź:

Zadanie nie obejmuje wykonania zjazdów i chodników.

Pytanie nr 2

„Proszę o określenie warstwy przekruszenia na podbudowie z KŁSM 0-31,5 (warstwa dolna i górna)”

Odpowiedź:

Kategoria przekruszenia dla warstwy o gr. 12 cm – C30/50, dla warstwy o gr. 8 cm. – C3/90

Pytanie nr 3

„Proszę o zamieszczenie SST, na stronach internetowych nie widnieje.”

Odpowiedź:

W porozumieniu i za zgodą Biura Projektowego " DAN- TOR " Sp. z o.o. dokonano zmiany nawierzchni  przedmiotowych dróg z kostki betonowej typu Polbruk 8cm na nawierzchnie asfaltową 2 x 4cm  - w związku z powyższym należy się stosować dla typowych SST jak dla wyżej określonych nawierzchni asfaltowych.

Pytanie nr 4

„Pozycja nr 13 określa ławę pod obrzeża - czy ta pozycja jest dopełnieniem pozycji nr 12 dot. krawężników? Proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Tak, jest to dopełnienie poz. 12.

Pytanie nr 5

„Proszę o określenie grubości i materiału na poboczach”

Odpowiedź:

Pobocza z materiału przekruszonego C30/50 o gr. 15 cm.

Pytanie nr 6

„Proszę o potwierdzenie, że na ww. inwestycji zamawiający nie przewiduje założenia rur osłonowych na kablach elektrycznych i teletechnicznych”

Odpowiedź:

Tak, nie należy ich wyceniać.

Pytanie nr 7

„Proszę o potwierdzenie, że na ul. Kasztanowej należy wykonać (wg przedmiaru) 3 studnie chłonne - Projekt budowlany zwiera 9 studni chłonnych”

Odpowiedź:

Tak, należy w ramach zadania wykonać 3 studnie chłonne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie 
i jest wyznaczony na dzień 25 marca 2016 roku do godziny 10.00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej